- Przedmiot zamówienia podzielony jest na części i obejmuje wykonanie i uruchomienie przyłączy cieplnych i kanalizacji teletechnicznych (dalej: KT) przy ulicach:

      - Część 1 Przedmiotu Zamówienia – Bronowicka 25 K, L,

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur stalowych preizolowanych 2xDz76,1/160 mm(2x Dn65 mm) o długości około 11,0 m. Miejscem włączenia projektowanego przyłącza jest istniejący preizolowany odrzut o średnicy 2xDn65/160 o współrzędnej w punkcie C1, zlokalizowany na dz. nr 13/15 obr. 2126.

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej składającej się z 2 otworowej wiązki rur RHDPE 40/3,7mm długości trasowej około 10m (bez światłowodu) wzdłuż przyłącza ciepłowniczego. Materiały na wykonanie przyłącza telekomunikacyjn-ego dostarcza wykonawca.

      - Część 2 Przedmiotu Zamówienia – Gorzowska B3,

- wykonanie przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych 2xDz60,3/140 mm (2 x Dn50 mm) o długości około 42 m. Miejscem włączenia projektowanego przyłącza ciepłowniczego są zawory odcinające preizolowane 2xDn50mm o współrzędnej w puncie C1, zlokalizowane na działce nr 25 obr 2150.

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej  składającej się z 2 otworowej wiązki rur RHDPE40/3,7mm, o długości trasowej około 42 m (bez światłowodu) wzdłuż projektowanych rurociągów ciepłowniczych. Materiały na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dostarcza wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert dotyczących wszystkich części przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Materiały preizolowane jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający, pozostałe materiały niezbędne do wykonania przyłącza dostarcza Wykonawca.