- Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach przyłączenia budynku mieszkalnego B2 Lider House, ul. Małe Błonia wykonanie:

      - Przyłącza preizolowanego 2xDz60,3/140 o długości 40m, 2xDz48,3/125 o długości 15m do budynku oznaczonego B2 etap I. Ponadto w zakresie Wykonawcy jest wykonanie części przyłącza do budynku oznaczonego B3 (etapu II) o długości 12m poprzez zamontowanie dwóch rur o parametrach Dn40/125, zakończone dennicami i mufami końcowymi. Pozostała część przyłącza do bud. B3 (etap II) zostanie wykonany w ramach odrębnego przetargu. Włączenie rurociągów należy wykonać do istniejącej sieci preizolowanej Dn100;

      - Sieci kanalizacji teletechnicznej (KT) 2xRHDPE40/3,7 o długości 60m do budynku oznaczonego B2 (etap I), poprzez włączenie KT do istniejącej studni SKR1. Od studni S5 należy wyprowadzić odcinek KT w kierunku budynku B3 (etap 3) o długości 
ok. 15m, który powinien zostać zaślepiony na końcach. Dalszy odcinek do budynku B3 wykonany będzie w II etapie przyłączenia i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Całość materiałów na wykonanie kanalizacji teletechnicznej dostarcza Wykonawca.

      - Węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku B2 o mocy Qmax=200kW.

      - Montaż licznika głównego do wykonanego węzła cieplnego z lit. c) powyżej.

- Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Materiały na węzły zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.

- Materiały preizolowane jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający, pozostałe materiały niezbędne do wykonania przyłącza, dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.