- Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni ulicy Arkońskiej poprzez:

      - Zakres przestrzenny prac został określony na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej (załącznik nr 1), obejmującej obszar o wymiarach 14m x 3,4m. Zakres ten stanowi minimalny obszar robót i obejmuje całą powierzchnię niezbędną do prawidłowego odtworzenia konstrukcji jezdni.

      - W obrębie wskazanego zakresu należy odtworzyć pełną konstrukcję jezdni, z zastosowaniem warstw konstrukcyjnych zgodnych z przekrojem poprzecznym jezdni oraz torowiska, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma (załącznik nr 2). Odtworzenie konstrukcji musi uwzględniać wskazane grubości i układ warstw oraz zapewniać ich prawidłowe powiązanie z istniejącą nawierzchnią, w celu zachowania parametrów użytkowych i trwałości jezdni.

      - Na styku nowych i istniejących warstw należy zastosować konstrukcyjne przesunięcie warstw, polegające na stopniowym sfazowaniu krawędzi. Rozwiązanie to zapewnia trwałe i jednolite połączenie nawierzchni, eliminuje powstawanie pionowych krawędzi oraz zmniejsza ryzyko naprężeń, pęknięć i zapadnięć w miejscu styku. Przesunięcie warstw zwiększa trwałość nawierzchni i jej odporność na eksploatację ciężkim ruchem drogowym.

Uwaga:

- Warstwa ścieralna powinna zostać odtworzona w sposób zapewniający jednolite i trwale połączenie z istniejącą nawierzchnią oraz równą i bezpieczną powierzchnię jezdni.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót w obrębie torowiska, zakres odtworzenia nawierzchni w warstwie ścieralnej (masa bitumiczna) powinien być zgodny z zakresem określonym na załączniku mapowym. Odtworzenie konstrukcji torowiska, w tym układu podtorowego, należy uzgodnić odrębnie z Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi eksploatacyjnymi zarządcy infrastruktury tramwajowej.

      - Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W tym celu Zamawiający zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku wraz z załącznikami na podstawie przygotowanej organizacji ruchu i harmonogramu robót przygotowanego przez Wykonawcę.

      - Projekt czasowej organizacji ruchu winien uwzględniać przyjętą technologię I etapowanie robót, oraz powinien zostać zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 177 poz 1729). Projekt ten powinien zapewniać właściwe zabezpieczenie strefy robi* czytelne oznakowanie pionowe i poziome, a także bezpieczne i możliwie niezakłócone funkcjonowanie ruchu pojazdów oraz pieszych.

      - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5-letniej rękojmi, liczonej od daty odbioru końcowego robót. Rękojmia powinna obejmować w szczególności usuwanie wszelkich ujawnionych wad i uszkodzeń nawierzchni, takich Jak zapadnięcia, spękania czy deformacje, jak również naprawę uszkodzeń powstałych w bezpośrednim i pośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac. Odpowiedzialność obejmuje takie wady wynikające z prowadzenia robót, w tym użytkowania ciężkiego sprzętu, oraz wszelkie inne nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz prawidłowe funkcjonowanie drogi.

  - Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją i zawartymi w niej rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.